# Aktivace SFD (SGW) na zařízeních THINKTOOL 391 / 393 / 394 / 399 – kompletní postup (CZ)

## Co je SFD / SGW a proč je potřeba

U vozidel koncernu VAG (VW/Audi/Škoda/Seat/Cupra/Lamborghini/Bentley) je pro plný přístup k diagnostickým funkcím nutné dočasně „odemknout“ diagnostickou bránu (Security Gateway – SGW, někdy též SFD). Odemknutí probíhá online a je zabezpečené – vyžaduje ověření identity uživatele a jednorázový kód z aplikace Google Authenticator.

## Co budete potřebovat

- Zařízení THINKTOOL z řady 391–399 (např. 391, 393, 394, 399). Funkce odemykání brány je k dispozici na aktuálních verzích softwaru (u modelů 391/394/399 byla oficiálně doplněna v nových verzích k 20. 10. 2025).

- Aktivní licence SFD VAG (T-CODE) – roční licence pro odemykání SGW; aktivuje se přímo v zařízení (sekce Aktualizace → Obnovení/Renewals).

- Plně aktualizované zařízení (systém i značkové diagnostické balíčky).

- Aplikace Google Authenticator v telefonu (pro párování a generování kódů).

- Připravené identifikační údaje (viz níže).

## Přehled postupu (stručně)

- Pořiďte zařízení THINKTOOL 391–399.

- Zakupte roční licenci SFD VAG (získáte T-CODE).

- Aktualizujte zařízení a všechny značkové balíčky.

- Zaregistrujte uživatele v Nastavení → Business Information → SGW Registration (ověření e-mailu).

- Nahrajte požadované osobní a firemní údaje k autorizaci (po schválení lze funkci používat).

- Po schválení (obvykle do 2 pracovních dnů) aktivujte T-CODE v Aktualizace/Upgrade → Obnovení/Renewals.

- Na vozidle spusťte diagnostiku a zvolte Deaktivace diagnostického firewallu; proběhne ověření přes Google Authenticator a následně Online Activation.

## Postup krok za krokem (detailně)

### 1) Nákup zařízení

Pořiďte vhodný model THINKTOOL z řady 391–399 (např. 391, 393, 394, 399) na shop.fcd.eu.

### 2) Nákup licence SFD VAG (T-CODE)

Zakupte roční licenci SFD VAG. Do zařízení se zadává T-CODE, kterým se funkce aktivuje / obnovuje (viz krok 6).

### 3) Aktualizace zařízení

V zařízení aktualizujte systém i diagnostické balíčky na nejnovější verzi. (U modelů 391/393/394/399 je právě aktuální verze podmínkou pro dostupnost funkce VAG Gateway Unlock.)

### 4) Registrace uživatele (SGW Registration)

Na tabletu otevřete Nastavení → Business Information → SGW Registration.

- Po kliknutí na SGW REGISTRATION se objeví vyskakovací okno kde musí být uveden stejný e-mail na který bude SGW (SFD) registrováno.

- Po potvrzení emailu přejdete na stránku s údaji o uživateli.(viz krok 5.)

- Pozn.: Pokud je e-mail už svázaný s účtem, je nutné použít tentýž e-mail; případnou změnu e-mailu řešte s podporou.

### 5) Odeslání údajů pro autorizaci VAG

Vyplňte a nahrajte požadované údaje (VAG vyžaduje ověření identity uživatele před povolením odemykání SGW):

- Jméno a příjmení, název firmy a adresa, DIČ (pokud máte) nebo IČO.

- číslo pasu / OP, fotografie přední i zadní strany pasu/OP.
Data odešlete k posouzení; bez schválení nelze bránu odemykat.

### 6) Schválení a aktivace T-CODE

Schválení trvá obvykle cca 2 pracovní dny a výsledek přijde e-mailem.

Po schválení aktivujte licenci (T-CODE):

- Otevřete Aktualizace / Upgrade → Obnovení / Renewals a zadejte T-CODE.

- Pokud licence vypršela, zadejte nový T-CODE pro obnovu.

### 7) Párování Google Authenticator (první použití)

Při prvním pokusu o odemknutí SGW se zobrazí QR kód pro spárování služby THINKCAR SGW v aplikaci Google Authenticator. Naskenujte jej telefonem a dokončete svázání.

- Spusťte diagnostiku vozidla a na stránce TOPOLOGIE SYSTÉMU zvolte DEACTIVATE DIAGNOSTIC FIREWALL

- Stáhněte si aplikaci GOOGLE AUTHENTICATOR z Google Play nebo AppStore

- Aplikace musí být přihlášená na stejný e-mail jako SGW Registrace v diagnostice THINKTOOL.

- Načtěte aplikací QR kód - tím se do Google Authenticatoru přidá služba THINKCAR SGW s šestimístným kódem.

### 8) Odemknutí SGW na vozidle

- Spusťte diagnostiku VAG a proveďte Auto-scan.

- Na obrazovce topologie se objeví volba Deaktivace diagnostického firewallu.

- Zadejte šestimístný jednorázový kód z aplikace Google Authenticator (pokaždé nový).

- Po úspěšném ověření otevřete SFD odemykací stránku v konkrétní řídící jednotce a klepněte na Online Activation.

- SGW bude dočasně odemknuta (typicky na 90 minut). Poté se uzamkne automaticky nebo ji můžete uzamknout ručně na stejné stránce.

## Časová platnost a obnovování

- Licence (T-CODE): platí 1 rok; po vypršení aktivujte nový kód v Aktualizace → Obnovení (Renewals).

- Odemknutí SGW: jednorázové, časově omezené (po uplynutí okna se SGW automaticky uzamkne; lze uzamknout i ručně).

## Nejčastější potíže a řešení

Neobdržený e-mail s kódem / výsledkem schválení
• Zkontrolujte složku Spam / Hromadné. Pokud nic nepřišlo do 2 pracovních dnů, kontaktujte svého dealera.

Nelze zadat T-CODE / zařízení hlásí vypršenou licenci
• Otevřete Aktualizace → Obnovení (Renewals) a zadejte platný kód. Ověřte také, že byla dokončena registrace a schválení.

Nezobrazí se volba „Deaktivace diagnostického firewallu“
• Ujistěte se, že je zařízení i VAG balíček plně aktualizován. Případně funkci vyvolejte přes Speciální funkce konkrétní řídicí jednotky.

Kód z Google Authenticator nefunguje
• Zkontrolujte správné spárování služby THINKCAR SGW a aktuální čas v telefonu i tabletu (TOTP je časově citlivé). V případě potřeby zrušte a znovu proveďte párování přes QR.

Žádost o odemknutí zamítnuta
• Zkontrolujte e-mail s důvody neúspěšného schválení, opravte údaje a znovu je nahrajte.

## Doporučení před prací na vozidle

- Přihlaste se do Google Authenticator na telefonu spojeném se stejným e-mailem jako registrace SGW.

- Mějte stabilní internetové připojení v místě diagnostiky.

- Mějte připravené identifikační doklady (kvalitní foto přední i zadní strany).

- Pro jistotu spusťte kontrolu aktualizací těsně před diagnostikou.

## Poznámky k ochraně dat

Odesílané údaje slouží výhradně k ověření identity uživatele pro odemykání SGW dle požadavků VAG; bez schválení není funkce dostupná. Jednorázové kódy z Google Authenticator se zadávají při každém odemykání.

## Rychlá kontrola po úspěšné aktivaci

- Licence aktivní (T-CODE načten v Obnovení/Renewals).

- Uživatel schválen (potvrzovací e-mail doručen).

- Google Authenticator spárován (služba THINKCAR SGW viditelná v aplikaci).

- V diagnostice je dostupná volba Deaktivace diagnostického firewallu a na odemykací stránce funguje Online Activation.

### Poznámka k modelům

Postup je platný pro řadu ThinkTool 391–399. Výslovně potvrzené doplnění funkce VAG Gateway Unlock je u ThinkTool 391 / 391 / 394 / 399 v aktualizacích od 20. 10. 2025; u ostatních modelů řady se řiďte pokyny v zařízení a udržujte software aktuální.